ICS 67.160.20

X 50

中华人民共和国国家标准

GB/T ＸＸＸＸ—20XX

浓缩苹果汁

Apple juice concentrate

(征求意见稿)

20XX-XX-XX发布                            20XX-XX-XX实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 | 发布 |
| --- | --- |
| 中国国家标准化管理委员会 |  |

GB/T ＸＸＸＸ—20XX

前   言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准将《浓缩苹果浊汁》（QＢ2657-2004）和《浓缩苹果清汁》（ＧＢ/T 18963-2003）整合制定为《浓缩苹果汁》。

本标准由中国饮料工业协会提出。

本标准由全国饮料标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

GB/T ＸＸＸＸ—20XX

浓缩苹果汁

1 范围

本标准规定了浓缩苹果汁的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于3.1所定义的浓缩苹果汁。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191          包装储运图示标志

GB/T 601          化学试剂  标准滴定溶液的制备

GB 2760           食品添加剂使用卫生标准

GB/T 2763         食品中农药的最大残留限量

GB/T 6682        分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682-2008，ISO 3696：1987，MOD)

GB/T 12143        饮料通用分析方法

GB/T 12456        食品中总酸的测定方法(Neq ISO 750)

GB 17325          食品工业用浓缩果蔬汁（浆）卫生标准

GB/18932.18-2003   蜂蜜中羟甲基糠醛含量的检测方法 液相色谱－紫外检测法

SN/T 2007         进出口果汁中乳酸、柠檬酸、富马酸含量检测方法 高效液相色谱法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

浓缩苹果汁  apple juice concentrate

采用机械方式获取的可以发酵但未发酵、不允许掺杂其他水果的苹果汁，经物理方法去除水分获得的浓缩液。

3.2

花萼片  calyxes

在加工过程中，苹果花萼被机械性破碎后混入到最终产品的碎片。

3.3

焦片  burnt pieces

- 在加工过程中，由于控制不当造成产品焦糊而混入到最终产品的黑色片状物。

4 产品分类

按产品组织形态分为：浓缩苹果清汁和浓缩苹果浊汁。

5 要求

5.1 原料要求

成熟、洁净、无落地果， 腐烂率小于5%。

5.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 浓缩苹果清汁 | 浓缩苹果浊汁 |
| --- | --- | --- |
| 香气及滋味 | 具有苹果固有的滋味和香气，无异味。 |  |
| 外观形态 | 为澄清透明状，无沉淀物，无悬浮物。 | 为均匀的粘稠状浑浊汁，久置允许有稍许沉淀。 |
| 杂 质 | 无正常视力可见的外来杂质。 |  |

5.3 理化要求

理化要求应符合表2的规定。

表2 理化要求

| 项 目 | 浓缩苹果清汁 | 浓缩苹果浊汁 |
| --- | --- | --- |
| 可溶性固形物(20℃，以折光计)/% ≥ | 65.0 | 20.0 |
| 可滴定酸(以苹果酸计)/(%) ≥ | 0.60 | 0.20 |
| 花萼片和焦片数∕（片/200g） ≤ | - | 1 |
| 透光率/(%) | ≥95.0 | ≤10.0 |
| 浊度/NTU ≤ | 3.0 | - |
| 色值 ≤ | - | 0.1 |
| 不溶性固形物/（%） ≤ | - | 3 |
| 富马酸/ (mg/L) ≤ | 5.0 | - |
| 乳酸/(g/L) ≤ | 0.50 | - |
| 羟甲基糠醛/(mg/L) ≤ | 20 | - |
| 果胶试验 | 阴性 | - |
| 淀粉试验 | 阴性 | - |
| 稳定性试验 | 稳定 | - |

5.4 卫生要求

按GB17325食品工业用浓缩果蔬汁（浆）卫生标准执行。

5.5 农药残留

农药残留应符合GB2763的规定。

5.6 回兑

产品允许通过物理手段用从同一种水果中获得的天然香精进行回兑。

5.7 食品添加剂

可以添加符合GB 2760规定的护色剂，但不得加入合成的苹果香精、防腐剂、糖类、酸类、色素等其他食品添加剂。

6 试验方法

本标准中所用的水，在未注明其它要求时，均应符合GB/T 6682的要求。

本标准中所用的试剂，在未注明规格时，均指分析纯。配制的“溶液”，除另有说明外，均指水溶液。

检测用样品，除测定可溶性固形物、可滴定酸和花萼片外，其余检测项目均需用6.1所制备的试样。

6.1 试样制备

6.1.1 浓缩苹果清汁试样：用水将浓缩苹果清汁样品稀释至可溶性固形物为11.5 % 。

6.1.2 浓缩苹果浊汁试样：用水将浓缩苹果浊汁样品稀释至可溶性固形物为10.0 % 。

6.2 感官检查

6.2.1  原料检查

6.2.1.1 将原料样品置于自然光下，按5.1条的要求进行验证。

6.2.1.2 产品检查

6.2.1.2.1 外观形态及杂质

称取浓缩苹果清汁或浓缩苹果浊汁约60g，置于无色透明的容器中。在自然光下或者相当于自

然光的感官评定室，用视觉鉴别法观察与鉴别。

6.2.1.2.2 香气及滋味

分别称取混合均匀的浓缩苹果清汁试样（6.1.1）和浓缩苹果浊汁试样（6.1.2）约60g ,用嗅觉鉴别法鉴别香气；用味觉鉴别法鉴别滋味。

6.3 腐烂率

按7.1.1条取样方法进行抽样，称量总质量，然后将腐烂部分全部剔除并收集、称量，计算腐烂率。

腐烂率按下式计算：

M1

R= ----×100％

M2

式中R：腐烂率,%；M1：腐烂部分质量，Kg；M2：样品总质量,Kg；

6.4 可溶性固形物

按GB/T 12143规定的方法进行检验。

6.5 可滴定酸

按GB/T 12456规定的方法进行检验。

6.6 透光率

6.6.1 仪器

分光光度计：备有1cm比色皿。

6.6.2 分析步骤

吸取混合均匀的浓缩苹果清汁试样（6.1.1）或浓缩苹果浊汁试样（6.1.2），用1cm比色皿，以蒸馏水为参比，在波长625nm处测定其透光率。

6.7 浊度

6.7.1 仪器

浊度计：精度0.1NTU。

6.7.2 仪器校正

浊度计在使用前，需用标准溶液标定仪器或经定期用标准溶液标定后的标准板校准，以达到该仪器的测量精度。。

6.7.3 测定

当浊度计显示正常工作状态时，将不含有气泡的浓缩苹果清汁试样（6.1.1）移入样品管至刻线，测定其浊度值。

6.8 乳酸、富马酸

按SN/T 2007 规定的方法进行检验。

6.9 羟甲基糠醛

按GB/T 18932.18-2003 规定的方法进行检验。

6.10果胶试验

6.10.1试剂和溶液

6.10.1.1 乙醇96％。

6.10.1.2 浓盐酸。

6.10.1.3 酸化乙醇：吸取1mL浓盐酸加入100mL96%乙醇中，混匀。

6.10.2 分析步骤

取1份浓缩苹果清汁试样（6.1.1），加入2份酸化乙醇（6.10.1.3），轻轻上下倒置混合三次，静置15min，如有凝胶或絮状物出现，则果汁中含有果胶。反之，则果胶试验为阴性。

6.11 淀粉试验

6.11.1 试剂和溶液

碘标准溶液[c(1/2I2)= 0.005mol/L]:按GB/T 601配制。制备时间超过3个月后，应用1%的淀粉溶液检查其效果，如显深蓝色，可正常使用，否则应重配。

6.11.2 分析步骤

吸取20mL浓缩苹果清汁试样（6.1.1）于50mL烧杯中，加热至70℃,冷却后加入碘标准溶液1mL，观察其显色反应。如显蓝色，则有淀粉；显棕色，则有少量淀粉；显黄色，则无淀粉，即为阴性。

6.12稳定性试验

6.12.1 仪器

6.12.1.1 浊度仪：精度0.1 NTU。

6.12.1.2 电冰箱。

6.12.1.3 水浴锅。

6.12.2 分析步骤

取不含有气泡的浓缩苹果清汁试样（6.1.1）移入样品管至刻线，测定其浊度值（试验前）。再取50mL该试样放入100mL烧杯中，置于水浴锅（沸水）加热3min后，取出烧杯立即放入自来水槽中，并加以搅拌，使之迅速冷却至室温。随后，将烧杯放入4℃的冰箱中，静置12h，调整试样可溶性固形物含量为11.5%，再测定该试样的浊度值(试验后)。

6.12.3 结果判定

试验前后两次浊度值之差小于等于1.0 NTU即为稳定。

- 6.13花萼片和焦片数

- 6.13.1仪器

6.13.1.1减压吸滤瓶。

6.13.1.2过滤漏斗：过滤网直径33mm， 80目。

- 6.13.2分析步骤

连接过滤漏斗、减压吸滤瓶。称取浓缩苹果浊汁试样（6.1.2）200g于烧杯中，倾入过滤漏斗的过滤网上，减压过滤。用水分数次冲洗烧杯，将洗液倒入过滤漏斗，并冲洗过滤漏斗内壁。用镊子取出滤网，直接或用放大镜观察并计数过滤网上的花萼片和焦片。

6.12.3结果计算

n

X=—————×100

m

式中：

X——浓缩苹果浊汁试样中的花萼片和焦片数，单位为片每百克（片/100g）；

n——测定时试样中花萼片和焦片的片数，单位为片；

m——测定时称取试样的质量，单位为克（g）。

- 6.14色值

- 6.14.1仪器

分光光度计：备有1cm比色皿。。

6.14.2 试剂

无水乙醇（99.5%）。

- 6.14.3分析步骤

取一份浓缩苹果浊汁试样（6.1.2），加入等体积无水乙醇，混匀，静置30min,用滤纸过滤。取适量滤液，注入1cm比色皿中，以蒸馏水为参比，在波长430nm处测定其透光率。取3次测定的平均值报告结果。

- 6.15不溶性固形物

- 6.15.1仪器

6.15.1.1水平离心机：转速不低于3000r/min；离心管套管上口圆心与离心机圆心间距14.5cm.

6.15.1.2具刻度锥形离心管：10mL，精度±0.1mL。

- 6.15.2分析步骤

分别量取两份10mL浓缩苹果浊汁试样（6.1.2），注入2支锥形离心管中。调整离心机的转速为3000 r/min，离心试样10min。取出锥形离心管。读取锥形离心管底部的不溶性固形物的体积。

- 6.15.3结果计算

V2

X=—————×100

V1

式中：

X ——浓缩苹果浊汁试样中的不溶性固性物，单位为体积百分数（%）；

V1——测定时量取试样的体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定时读取试样不溶性固形物的体积，单位为毫升（mL）。

7 检验规则

7.1抽样

7.1.1 原料抽样

7.1.1.1 抽样方法

7.1.1.1.1 抽样方法采用随机抽样，抽取的样品应具有代表性。

7.1.1.1.2 抽样数量：感观检验按照每车30吨以内抽取2件，30吨以上抽取3件加工用苹果进行检验，检验结果，适用于整个抽验批。农药残留、有害元素、展青霉素（棒曲霉素）的检验按当天

送果车辆总数的5％进行抽样，每车随机抽取两件包装，每件包装随机抽取1千克加工用苹果进行混合检验。

7.1.2 产品抽样

7.1.2.1 每批产品取样分三次进行，在灌装过程中：分别在第一个包装灌装完后、中间包装灌装完后和最后一个包装灌装完后取等量样品，混匀后分装。

7.1.3对无菌灌装产品，每次取样最少两个小无菌袋。每袋不少于1L。

7.1.4对于非无菌灌装产品，可用样品瓶取样。每次取1瓶，每瓶不少于2L。

7.2 检验分类

7.2.1 出厂检验

7.2.1.1 产品出厂前，应有生产企业的质量检验部门按本标准规定逐批进行检验。检验合格并签发质量合格证明的产品，方可出厂。

7.2.1.2 出厂检验项目

浓缩苹果清汁——感官要求、可溶性固形物、可滴定酸、透光率、浊度、乳酸、富马酸、羟甲基糠醛、果胶、淀粉、稳定性和卫生要求中的展青霉素、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌。

浓缩苹果浊汁——感官要求、可溶性固形物、可滴定酸、花萼片和焦片数、色值、透光率、不溶性固形物和卫生要求中的展青霉素、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌。

7.2.2 型式检验

7.2.2.1 型式检验项目为5.2～5.4规定的全部项目。

7.2.2.2 一般情况下，型式检验每年进行一次，有下列情况之一时，亦应进行型式检验：

a) 更改原料时；

b) 更改关键工艺或设备时；

c) 新试制的产品或正常生产的产品停产3个月后，重新恢复生产时；

d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

7.3 判定规则

7.3.1 检测项目中如有一项（或一项以上）不符合要求时，可在同批产品中抽取两倍量样品进行复验，以复验结果为准。若复验结果仍有一项不符合要求时，则判整批产品为不合格。

7.3.2 当供需双方对检验结果有异议时，可由有关各方协商解决，或委托有关单位进行仲裁检验。出口产品按合同执行。

8 标志、包装、运输和贮存

8.1标志

8.1.1销售产品的标签应标明厂名、厂址、产品名称、生产日期（批号）、净重、执行标准编号。

8.1.2 储运图示的标志应符合GB/T 191的有关规定。

8.2 包装

包装材料和容器应符合国家食品卫生要求的有关规定。

8.3运输和贮存

8.3.1 浓缩苹果清汁宜在4℃以下贮存，可在常温条件下运输。

8.3.2 浓缩苹果浊汁宜在–18℃以下冷冻贮存、运输。

————————————