粤卫函〔2011〕590号

关于征求广东省食品安全地方标准

《饮用天然山泉水（征求意见稿）》意见的函

省经济和信息化委、农业厅、工商局、质监局、食品药品监管局，省疾病预防控制中心、省卫生监督所，各有关单位：

根据《食品安全法》和卫生部《食品安全地方标准管理办法》有关规定，按照广东省2011年食品安全地方标准制（修）定计划，广东省瓶装饮用水行业协会组织拟定了广东省食品安全地方标准《饮用天然山泉水》（征求意见稿）。现公开征求各方意见，请将相关意见于2011年8月20日前反馈至广东省食品安全专家委员会秘书处。

联系人：梁辉，联系电话：020-89022355，传真：020-89022641。

邮箱：food-section@163.com。

附件：1.广东省食品安全地方标准《饮用天然山泉水》（征求意见稿）

2.广东省食品安全地方标准《饮用天然山泉水》（征求意见稿）编制说明

二〇一一年七月十三日

（信息公开形式：主动公开）

ICS 7

备案号：

DB44

广东省食品安全地方标准

DBS 44/ xxx -2011

饮用天然山泉水

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2011-06-09）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

发布

附件1

前  言

天然山泉水有着悠久的饮用历史和文化，以及其独特的水质和口感，深受广大消费者的喜爱，在我省饮用水市场中占据了较大的份额。由于该产品尚无国家标准，为推进饮用天然山泉水产业的健康发展，规范饮用水行业的管理，确保产品质量，特制定本标准。

本标准的技术指标均为强制性指标。

本标准由广东省瓶装饮用水行业协会提出。

本标准主要起草单位：广东省瓶装饮用水行业协会、广东鼎湖山泉有限公司、广东蓝松天然饮品有限责任公司、广州市王子山饮用水有限公司、广东省微生物研究所、广东省食品质量监督检验站。

本标准主要起草人：罗坦、马幼骐、吴木生、孙吉庆、许丽群、吴清平、冯志强。

本标准由广东省卫生厅负责解释。

饮用天然山泉水

- 范围

本标准规定了饮用天然山泉水的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于饮用天然山泉水的生产、检验和销售。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4789.21   食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验

GB 5749        生活饮用水卫生标准

GB/T 5750      生活饮用水卫生标准检验方法

GB 7718        预包装食品标签通则

GB 8537        饮用天然矿泉水

GB/T 8538      饮用天然矿泉水检验方法

GB 17323       瓶装饮用纯净水

GB 19298       瓶（桶）装饮用水卫生标准

GB 19304       定型包装饮用水企业生产卫生规范

JJF 1070       定量包装商品净含量计量检验规则

国家质检总局（2005）第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》

国家质检总局（2009）第123号令 《食品标识管理规定》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1饮用天然山泉水 drinking natural spring water

采用山体自然涌出、渗流形成或在山体经钻井采集、未受污染，且非江河、湖泊及公共供水系统的水源，仅经适当过滤和消毒灭菌等工艺处理，保留水源中一定量原有矿物质和微量元素且不含任何化学添加物，密封于包装容器中可供直接饮用的水。

- 技术要求

- 4.1水源地

    - 水源地必须设立卫生防护区，在防护区界设置固定标志。

    - 卫生防护区必须符合下述要求，并有卫生防护区图：

      - 第一区为严格保护区。取水点周围应有防护设施，在取水点外围半径15m范围，无关人员不得入内。不得放置与取水设备无关的其他物品。

      - 第二区为限制区。在取水点半径50m范围内，不得设置居住区、工厂、厕所、水坑，不得堆放垃圾、废渣或铺设污水管道。严禁使用农药、化肥。并不得有破坏水源地水质的活动。

  - 水源水质

水源水质应符合规范性附录A的规定。

  - 感官要求

应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色度/(度) ≤ | 10，并不得呈现其他异色 |
| 浑浊度/(NTU) ≤ | 1 |
| 臭和味 | 不得有异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 不得检出 |

  - 理化指标

应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 电导率［(25±1)℃］/（µS/cm) | 10-300 |
| 锑/(mg/L) ≤ | 0.005 |
| 砷/(mg/L) ≤ | 0.01 |
| 铜/(mg/L) ≤ | 1.0 |
| 钡/(mg/L) ≤ | 0.7 |
| 镉/(mg/L) ≤ | 0.003 |
| 铬/(mg/L) ≤ | 0.05 |
| 铅/(mg/L) ≤ | 0.01 |
| 锰/(mg/L) ≤ | 0.1 |
| 镍/(mg/L) ≤ | 0.02 |
| 银/(mg/L) ≤ | 0.05 |
| 硼酸盐(以B计)/(mg/L) ≤ | 5 |
| 硝酸盐(以N计)/(mg/L) ≤ | 20 |
| 氟化物(以F计)/(mg/L) ≤ | 1.5 |
| 耗氧量(以O2计)/(mg/L) ≤ | 2.0 |
| 挥发性酚(以苯酚计)/(mg/L) ≤ | 0.002 |
| 氰化物(以CN-计)/(mg/L) ≤ | 0.01 |
| 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) ≤ | 0.3 |
| 溴酸盐/(mg/L) ≤ | 0.01 |
| 亚硝酸盐(以NO2-计)/(mg/L) ≤ | 0.1 |
| 余氯/(mg/L) ≤ | 0.05 |
| 亚氯酸盐/(mg/L) ≤ | 0.01 |
| 甲醛/(mg/L) ≤ | 0.9 |
| 汞/(mg/L) ≤ | 0.001 |
| 矿物油/(mg/L) ≤ | 0.05 |
| 三氯甲烷/(mg/L) ≤ | 0.02 |
| 四氯化碳/(mg/L) ≤ | 0.001 |
| 总α放射性/（Bq/L） ≤ | 0.1 |
| 总β放射性/（Bq/L） ≤ | 1 |
| 226镭放射性/（Bq/L） ≤ | 1.1 |

- 4.5微生物指标

应符合表3的规定。

- 微生物指标

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 菌落总数/(cfu/mL) ≤ | 50 |
| 大肠菌群/(MPN/100mL) ≤ | 3 |
| 霉菌/(cfu/mL) ≤ | 10 |
| 酵母/(cfu/mL) ≤ | 10 |
| 致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌） | 不得检出 |

- 4.6加工工艺要求

- 4.6.1应在符合GB 19304规定的条件下进行加工与灌装。

- 4.6.2允许通过过滤、杀菌等处理方法；不允许添加任何化学添加物。

- 4.6.3不得用容器将原水运至异地灌装。

- 4.7净含量

应符合国家质检总局（2005）第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

- 检验方法

  - 感官要求

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物按GB/T 8538规定的方法测定。

  - 理化指标

电导率按GB 17323附录A规定的方法测定，锑、砷、铜、钡、镉、铬、铅、锰、镍、银、硼酸盐、氟化物、耗氧量、挥发性酚、氰化物、阴离子合成洗涤剂、溴酸盐、亚硝酸盐、汞、矿物油、226镭放射性、钾、钠、钙、镁按GB/T 8538规定的方法测定。

硝酸盐、亚氯酸盐、余氯、甲醛、三氯甲烷、四氯化碳、总α放射性、总β放射性按GB/T 5750规定的方法测定。

  - 微生物指标

按GB/T 4789.21 规定的方法检验。

  - 净含量

按JJF 1070规定的方法检验。

- 检验规则

  - 水源检验

每年根据附录A所有指标进行一次水源水质项目检验。如出现可能影响水源水质的情况，根据需要选取合适的项目检验。如水源水质不符合要求，不得进行生产，必须对水质变化采取措施，连续3次取样检验合格后方可重新生产。

  - 组批

同一班次，同一台灌装机灌装、同一规格的产品为一批。

  - 取样

- 每批产品随机抽样量：净含量小于3L的产品不少于10瓶；净含量大于3L的产品不少于5桶。

  - 出厂检验

每批产品出厂时，应对净含量、感官要求、电导率、菌落总数、大肠菌群进行检测。每月需对溴酸盐至少进行一次检测。

  - 型式检验

本标准技术要求中规定的所有项目均为型式检验项目。型式检验每季度进行一次，或当出现下列情况之一时进行检验：

──更换设备，工艺发生较大变化时；

──停产1个月后重新恢复生产时；

──水质出现较大波动时；

──出厂检验结果与平常记录有较大差别时。

  - 判定规则

    - 出厂检验

全部项目合格，则判定该批产品合格。感官指标、电导率、净含量不合格，允许在同批产品中加倍抽样，对不合格项目进行复检，以复检结果为准。若复检项目仍有一项不合格，则判定该批产品为不合格品。菌落总数和大肠菌群不符合本标准规定时，则判该批产品为不合格品。

    - 型式检验

全部项目合格，则判定该批产品合格。感官、净含量和理化指标如有不合格，允许在同批产品中加倍抽样，对不合格项目进行复检，以复检结果为准。若复检项目仍有一项不合格，则判定该批产品为不合格品。微生物指标不符合本标准规定，则判定该批产品不合格，不得复检。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 预包装产品标签除符合GB 7718和《食品标识管理规定》外，还应标示天然山泉水水源地山体名称；除非经国家有关部门审批认可，否则标签上不得声称有医疗作用。

    - 在使用“牌号名称”或“商标名称”时，标签上需用醒目字样标明“饮用天然山泉水”；采用不符合本标准中3.1定义的水源生产的产品不得标注“饮用天然山泉水”。

7.1.3  标签应标示饮用天然山泉水产品主要阳离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+）的含量范围。

  - 包装

    - 包装材料应符合国家有关食品安全卫生标准要求。

    - 包装容器(瓶、桶)外部应保持清洁、封盖严密，无渗漏现象，标签封帖紧密牢固。

  - 运输

    - 运输工具应保持清洁、卫生。产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装运输。

    - 搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞击、挤压。

    - 运输过程不得曝晒、雨淋、受潮、冰冻。

  - 贮存

    - 产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库贮存。

    - 产品应贮存在阴凉、干燥、通风的库房中；不得露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。

    - 在摄氏零度以下运输与贮存时，应有防冻措施。

- （规范性附录）
山泉水水源水质量要求

  - 山泉水水源水质量要求

| 项 目 | 要 求 | 制订依据 |
| --- | --- | --- |
| 色度（度） ≤ | 10，并不得呈现其他异色 | DB33/383-2005 |
| 浑浊度（NTU） ≤ | 3 | DB33/383-2005 |
| 臭和味 | 不得有异臭、异味 | DB33/383-2005 |
| 溶解氧/ (mg/L) ≥ | 6 | GB 3838中二类水 |
| 高锰酸盐指数/(mg/L) ≤ | 4 | GB 3838中二类水 |
| 化学需氧量(COD)/(mg/L) ≤ | 15 | GB 3838中二类水 |
| 五日生化需氧量(BOD5)/(mg/L) ≤ | 3 | GB 3838中二类水 |
| 铁/(mg/L) ≤ | 0.3 | GB 5749 |
| 锰/(mg/L) ≤ | 0.1 | GB 5749 |
| 铜/(mg/L) ≤ | 1.0 | GB 5749 |
| 锌/(mg/L) ≤ | 1.0 | GB 5749 |
| 硫酸盐(以SO42-计)/(mg/L) ≤ | 250 | GB 5749 |
| 氯化物(以Cl-计)/(mg/L) ≤ | 250 | GB 5749 |
| 氟化物(以F-计)/(mg/L) ≤ | 1.0 | GB 5749 |
| 氰化物/ (mg/L) ≤ | 0.05 | GB 5749 |
| 硒/ (mg/L) ≤ | 0.01 | GB 5749 |
| 砷/ (mg/L) ≤ | 0.05 | GB 3838中二类水 |
| 汞/ (mg/L) ≤ | 0.001 | GB 5749 |
| 镉/ (mg/L) ≤ | 0.005 | GB 5749 |
| 铬(六价)/ (mg/L) ≤ | 0.05 | GB 5749 |
| 铅/(mg/L) ≤ | 0.01 | GB 5749 |
| 硝酸盐(以N计)/(mg/L) ≤ | 10 | GB 5749 |
| 挥发酚(以苯酚计)/(mg/L) ≤ | 0.002 | GB 5749 |
| 矿物油/(mg/L) ≤ | 0.05 | GB 8537 |
| 阴离子表面活性剂/(mg/L) ≤ | 0.3 | GB 5749 |
| 总α放射性/(Bq/L) ≤ | 0.5 | GB 5749 |
| 总β放射性/(Bq/L) ≤ | 1.0 | GB 5749 |
| 226镭放射性/(Bq/L) ≤ | 1.1 | GB 8537 |
| 耐热大肠菌群/(个/L) | 符合GB 3838中二类水指标 | GB 3838中二类水 |

附件2

广东省食品安全地方标准《饮用天然山泉水》

（征求意见稿）编制说明

1  前言

1.1背景

广东以丘陵地区为主，是天然山泉水资源比较丰富的省份之一。据有关数据显示，广东天然山泉水的蕴藏量极大，开发利用发展前景非常可观，是满足广大消费者对安全、健康的瓶（桶）装饮用水日益增长的需求。

目前，现行的国家标准GB 17323-1998《瓶装饮用纯净水》和GB 8537-2008《饮用天然矿泉水》，未能覆盖其它饮用水类别。对于其它饮用水类别，我省只能采用广东地方标准DB44/116-2000《瓶装饮用天然净水》。其中山泉水是极具特色的一个类别，在我省具有悠久的饮用历史和文化，其独特的水质和口感受到广大消费者的青睐。目前已占广东包装饮用水产销量的35%，并保持着高速增长。但此标准未能反映山泉水的特性，不利于行业的监管，也容易引起消费者选择时的混淆。

目前广西、湖南、福建等省已制订并实施了相应的地方标准，以规范本省内的天然山泉水的生产。广东作为山泉水产销大省，尚没有相应的标准，影响了行业的健康发展。

为了规范我省山泉水生产企业的生产行为，有利于政府职能部门的监督管理，更好的提高食品质量安全水平，引导广东瓶（桶）装饮用水行业有序、健康发展，实施我省瓶（桶）装饮用水产品标准系列化管理，需要一个广东省的《饮用天然山泉水》地方标准。

1.2标准起草制订工作简况

2009年3月行业协会召开了相关会员企业、专家关于标准起草的座谈会，会议建议由行业协会以及广东山泉水生产龙头企业牵头，联合相关科研、检验机构，成立《标准》起草制订小组。8月，协会组织了水行业专家、企业领导考察广东山泉水企业及水源。对广东山泉水定义、以及技术要求等进行了研讨，并组织草拟了《饮用天然山泉水》（草案）。

2010年3月，协会向广东省卫生厅申报了“2010年广东省食品安全地方标准制修订计划项目”，递交了“关于申请起草制定广东省食品安全地方标准《饮用天然山泉水》的报告。”

2010年4月召开了《饮用天然山泉水》起草小组第一次工作会议，成立标准起草小组 ，征集起草经费，组织进行相关资料的收集，委托广东省微生物分析检测中心、广东省食品质量监督检验站对有关饮用天然山泉水水源和产品参照国家相关标准进行采样检测，展开了《标准》起草制订工作。

2010年7-9月，在承担对相关“山泉水”水源、产品采样检测的广东省微生物分析检测中心、广东省食品质量监督检验站完成检测及数据汇总工作，为标准起草提供了基础数据后，起草了《饮用天然山泉水》（讨论稿）。

2011年1月12日召开《饮用天然山泉水》起草制订第二次工作会议，2月由行业协会发出了《饮用天然山泉水》(征求意见稿)，广泛征集“山泉水”生产会员企业意见3月开展对“山泉水”生产会员企业产品进行检验。

2011年1月28日，广东省卫生厅《关于下达2011年广东省食品安全地方标准制修订计划项目的通知》（粤卫办函〔2011〕73号），《饮用天然山泉水》标准制订项目列入2011年广东省食品安全地方标准制修订计划项目。

2010年9月至 2011年5月19日，多次召开了《饮用天然山泉水》标准的起草、修订会议，听取专家组意见，整合处理了企业的“征求意见表”，修订完善标准各项内容。于6月9日形成了广东省食品安全地方标准《饮用天然山泉水》（送审稿）。

1.3标准主要起草单位、协作单位和主要起草人

本标准主要起草单位：广东省瓶装饮用水行业协会、广东鼎湖山泉有限公司、广东蓝松天然饮品有限责任公司、广州市王子山饮用水有限公司、广东省微生物研究所，广东省食品质量监督检验站。

本标准主要起草人：罗坦、马幼骐、吴木生、孙吉庆、许丽群、吴清平、冯志强。

2 标准制定的主要内容及依据

2.1 依据

本《饮用天然山泉水》地方标准的制定主要基于GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》、GB 8537-2008《饮用天然矿泉水》、GB3838－2002《地表水环境质量标准》和GB 19298－2003《瓶（桶）装饮用水卫生标准》等国家标准的主要技术指标以及检验方法。并结合天然山泉水的特点，同时参考了国际食品法典委员会CAC-《CODEX STAN 227-2001:瓶装/包装饮用水（不包括天然矿泉水）通用标准》和世界卫生组织（WHO）《饮用水水质准则》以及欧盟、美国等国饮用水标准，作为本标准起草制订的基本依据。

本标准与相关饮用水标准对照表详见附件1

表1 《饮用天然山泉水》标准与国家相关标准比较表

表2 《饮用天然山泉水》标准与各地方标准比较表

表3  《饮用天然山泉水》标准理化限量指标与国际相关标准比较表

2.2标准适用范围

本标准适用于饮用天然山泉水的生产、检验和销售。

2.3定义和术语

2.3.1定义

《饮用天然山泉水》标准的定义：“采用山体自然涌出，渗流形成或在山体经钻井采集、未受污染，且非江河、湖泊及公共供水系统的水源，仅经适当过滤和消毒灭菌等工艺处理，保留水源中一定量原有矿物质和微量元素且不含任何化学添加物，密封于包装容器中可供直接饮用的水。”

《国际瓶装水协会（IBWA）瓶装水规范》（2007年10月修订，2008年1月生效）关于天然水定义：指源自地下水或地面水源，只需要进行最低限度加工，不是来自公共供水系统，并且未经改性的（有限的处理外，例如：过滤，臭氧化用或类似的消毒杀菌过程）瓶装泉水、矿泉水、自流水，自流井或井水。

CAC-《CODEX STAN 227-2001:瓶装/包装饮用水（不包括天然矿泉水）通用标准》关于按来源定义的水定义：无论水源与地下水或地表，按来源第一的水具有以下几个特点：

---源于没有通过公共供水系统的来自特定环境的水源；

---在易污染的范围内采用防护措施一避免水源的化学、微生物和物理品质造成任何污染或外部影响；

---保证水源最初微生物纯度和化学组成基本元素的采集条件；

---微生物方面，依据第3条款和第4条款的规定，它们在水源处适于饮用并且采取特殊卫生防护是一直保持此状态，直到包装；

---不采用未经第3.1.1条款允许的任何改良处理。

《饮用天然山泉水》标准的定义符合上述国际标准关于瓶装水定义的要求。饮用天然山泉水强调了“采用山体自然涌出，渗流形成或在山体经钻井采集、未受污染，且非江河、湖泊及公共供水系统的水源”，以突出天然山泉水经山体自然过滤的本质特点，合理开发利用广东天然山泉水的资源，具有合理性和通用性。

2.3.2 定义的引用及说明

饮用天然山泉水水源兼具有深层水和经山体天然过滤的地表水的特征，其特点：保留水源原有的一定量矿物质和微量元素，区别于江河、湖泊及公共供水系统的水源。

2.3.2.1   CAC-《CODEX STAN 227-2001:瓶装/包装饮用水（不包括天然矿泉水）通用标准》“3.2.1对与健康相关的化学和放射性物质的限制”中规定灌装水中不允许含有有害健康或能产生放射性的物质，为达到这个标准，所有灌装水均应符合世界卫生组织（WHO）最新出版的《饮用水质量指南》中与健康有关的要求。

本标准《饮用天然山泉水》参照CAC-《CODEX STAN 227-2001:瓶装/包装饮用水（不包括天然矿泉水）通用标准》3.2.1 对与健康相关的化学和放射性物质的限制条款，允许以下化学改良处理和杀菌处理，不允许添加任何化学消毒剂。

2.3.2.2   按来源定义水允许的化学改良处理和杀菌处理。在包装时不改变水的基本物理化学特征，也不危及其化学、放射性和微生物安全的特性，下面列举的改良和处理方式是允许的。

1）改变原始成分的选择性处理

----减少或除去溶解的气体（并且导致pH值的变化）；

----添加二氧化碳（会导致pH值的变化）或在重新加入源水二氧化碳；

----在温度和压力、钙-碳酸盐平衡的正常条件下，减少或除去不稳定成分如铁、锰和硫（So和S2-）化合物和多余的碳酸盐；

----当用臭氧处理产生的副产物低于CAC-《CODEX STAN 227-2001:瓶装/包装饮用水（不包括天然矿泉水）通用标准》3.2.1条款规定的允许量时，可添加空气、氧气或臭氧；

----降低或提高温度；

----减少或分离出CAC-《CODEX STAN 227-2001:瓶装/包装饮用水（不包括天然矿泉水）通用标准》3.2.1条款规定的最大浓度或放射性最大含量的最初存在元素。

2）按来源定义水的杀菌处理

为保持来源定义的水中微生物适于人类饮用、保持其最初浓度和安全性，可以单独或联合使用杀菌处理（如臭氧、紫外线），但不允许添加任何化学消毒剂（如二氧化氯等）。

2.3.2.3   本标准《饮用天然山泉水》与国内饮用山泉水各地方标准定义和术语的比较

--广西壮族自治区地方标准DB45/T118-2004《瓶装饮用天然泉水》定义：从地下自然涌出地表、未受污染的优质泉水，含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体，在通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内相对稳定。瓶装饮用天然泉水：以饮用天然泉水为原料，采用过滤、消毒、灭菌等物理方法，去除了水中的微生物，保留了对人体有益的矿物质和微量元素，不含任何添加物，密封于容器中可直接饮用的水。

--湖南省地方标准DB 43-339-2007《瓶（桶）装饮用天然泉水》定义：瓶（桶）装饮用天然泉水以地下自然涌出的或经抽取的、流量及组分相对稳定的地下水（包括净水、泉水，不包括江河水、水库水、溪水等）为水源，仅经过必要的过滤、臭氧处理或其它相当的消毒过程处理，祛除了水中的微生物和其他杂质，基本保留了对人体有益的或无害的全部矿质元素，不含任何化学添加物、密封于容器可直接饮用的水。

- --贵州省地方标准DB 52/434-2007《饮用天然泉水》定义：饮用天然泉水从地下深处自然涌出或经钻井采集，在一定区域采取预防措施避免污染，在通常情况下，其动态（流量、水质、水温、水位）相对稳定，经过滤、灭菌等工艺处理制成，不添加任何物质，密封于容器中可直接饮用的水。

- --云南省执行DB53/118-2009《瓶（桶）装饮用泉水（饮用山泉水）》定义：饮用天然泉水（饮用山泉水）指采用从地下自然涌的泉水或经钻井采集、未受污染的地下水且未经过公共供水系统的水源，经过滤、灭菌等工艺处理，并且保留了水源中一定量原有成分的可直接饮用的饮用水。

---福建省地方标准DB35/T 914-2009《瓶、桶（袋）装饮用泉水》定义：山泉水  从山涧流出的地表水或天然浅层水或地下涌出的泉水，基本保留了对人体有益的或无害的矿物质元素，且不含任何化学添加剂。

通过以上有关标准定义的比较，本标准概括了国内有关天然山泉水标准定义规定的范畴，较准确定义了广东省天然山泉水的特征，符合国际食品法典委员会CAC-《CODEX STAN 227-2001:瓶装/包装饮用水（不包括天然矿泉水）通用标准》和GB 19298－2003《瓶（桶）装饮用水卫生标准》有关水源水的要求，并参照GB 8537-2008《饮用天然矿泉水》国家标准，具有合理性和通用性。

2.4水源水的要求

2.4.1  本《饮用天然山泉水》标准对水源的要求，附录A为规范性附录。

附录A参照GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》、GB 19298－2003《瓶（桶）装饮用水卫生标准》、GB 3838－2002《地表水环境质量标准》和GB 8537－2008《饮用天然矿泉水》等相关标准制订。

2.4.2  参照CAC-《CODEX STAN 227-2001:瓶装/包装饮用水（不包括天然矿泉水）通用标准》：

---在易污染的范围内采用防护措施――避免水源的化学、微生物和物理品质造成任何污染或外部影响；

---保证水源最初微生物纯度和化学组成基本元素的采集条件；

---微生物方面，依据第3条款和第4条款的规定，它们在水源处适于饮用并且采取特殊卫生防护是一直保持此状态，直到包装。

饮用天然山泉水作为以深层和地表水为主体的天然水形态，水源水的质量对本产品有着决定性的影响。参照GB 8537-2008《饮用天然矿泉水》国家标准，在标准 “4技术要求”中规定：

4.1 水源地

4.1.1水源地必须设立卫生防护区，在防护区界设置固定标志；

4.1.2卫生防护区必须符合下述要求，并有卫生防护区图：

- 4.1.2.1第一区为严格保护区。取水点周围应有防护设施，在取水点外围半径15m范围，无关人员不得入内。不得放置与取水设备无关的其他物品。

4.1.2.2第二区为限制区。在取水点半径50m范围内，不得设置非本产品生产厂以外的任何工厂、居住区、厕所、水坑，不得堆放垃圾、废渣或铺设污水管道。严禁使用农药、化肥。并不得有破坏水源地水质的活动。

2.4.3  为保证产品符合山泉水定义的特性，本标准要求了“每年根据附录A所有指标进行一次水源水质项目检验”。如不符合要求，则不得生产。采取措施后，连续3次取样检验合格方可重新生产。

2.5成品水的水质要求

2.5.1 成品水感官要求

参照GB 19298－2003《瓶（桶）装饮用水卫生标准》的感官指标要求，考虑到山泉水虽然有矿物质含量，但其特点是含量较低，所以对浑浊度、肉眼可见物等指标按该标准要求。

规定见表1：

表1   感官要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色度/(度) ≤ | 10，并不得呈现其他异色 |
| 浑浊度/(NTU) ≤ | 1 |
| 臭和味 | 不得有异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 不得检出 |

2.5.2 成品水的理化与微生物指标

2.5.2.1本标准中电导率[(25±1)℃]（10－300）μS/cm。以区别于国家标准GB 17323-1998《瓶装饮用纯净水》（电导率[(25±1)℃]<10μS/cm。

本标准以电导率为界限指标之一，以区别瓶装饮用纯净水，根据广东“山泉水”溶解性总固体的实际情况和电导率非食品安全关键指标，兼顾广东各区域“山泉水” 天然水质的差异，设定电导率范围：电导率[(25±1)℃]（10－300）μS/cm。

2.5.2.2标准参照国家标准GB 8537-2008《饮用天然矿泉水》、GB 19298－2003《瓶（桶）装饮用水卫生标准》中限量指标

---余氯、耗氧量、三氯甲烷、总α放射性、总β放射性项目与GB 19298－2003《瓶（桶）装饮用水卫生标准》中限量指标相符合。

---硝酸盐、甲醛项目与GB 5749－2006《生活饮用水卫生标准》中限量指标相符合。

---涉及的污染物指标亚硝酸盐、硼酸盐、氟化物、铜、钡、砷、镉、铬、铅、汞、锑、锰、镍、银、226镭放射性，参照GB 2762－2005《食品中污染物限量》和GB 8537-2008《饮用天然矿泉水》标准的要求。

---卫生部2011年1月24日发布2011年第3号公告，根据《食品安全法》和《食品安全国家标准管理办法》的规定，经食品安全国家标准评审委员会审查通过，决定取消《食品中污染物限量》（GB2762-2005）中硒指标的规定，所以本标准未把“硒”纳入理化指标中的限量指标。

---四氯化碳：环境污染及氯消毒工艺会产生四氯化碳。GB 19298－2003《瓶（桶）装饮用水卫生标准》无该指标，GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值为0.002mg/L。本标准根据山泉水特征和定义及水处理工艺，该指标限值为0.001 mg/L。

---本标准未设pH值指标。世界卫生组织未提出pH的基于健康的限值，该值对消费者健康无直接影响。

---氰化物：参照GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值为：本标准中氰化物（以CN-计）≤0.01 mg/L。

---挥发性酚：参照GB 19298－2003《瓶（桶）装饮用水卫生标准》中“挥发性酚”的限量指标，并与其一致，本标准中挥发性酚(以苯酚计) ≤0.002 mg/L。

---溴酸盐：是食品安全关键指标之一，参照GB 19298－2003《瓶（桶）装饮用水卫生标准》和GB 8537-2008《饮用天然矿泉水》对消毒副产物“溴酸盐”的限量指标，并与其一致，本标准中溴酸盐≤0.01 mg/L。

---阴离子合成洗涤剂：参照GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》和 GB 8537-2008《饮用天然矿泉水》，本标准中阴离子合成洗涤剂≤0.3 mg/L。

---矿物油：参照GB 8537-2008《饮用天然矿泉水》污染物指标，本标准中矿物油≤0.05 mg/L。

---亚氯酸盐：《食品安全法》对食品添加剂有严格的控制，为防止在饮用天然山泉水中添加含氯化学消毒剂而制订了“亚氯酸盐”的限量指标。同时考虑在包装容器消毒清洗后可能带来的消毒剂微量残留，本标准中亚氯酸盐≤0.01 mg/L。

2.5.3 理化指标见表2

表2  理化指标

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 电导率［(25±1)℃］/（µS/cm) | 10-300 |
| 锑/(mg/L) ≤ | 0.005 |
| 砷/(mg/L) ≤ | 0.01 |
| 铜/(mg/L) ≤ | 1.0 |
| 钡/(mg/L) ≤ | 0.7 |
| 镉/(mg/L) ≤ | 0.003 |
| 铬/(mg/L) ≤ | 0.05 |
| 铅/(mg/L) ≤ | 0.01 |
| 锰/(mg/L) ≤ | 0.1 |
| 镍/(mg/L) ≤ | 0.02 |
| 银/(mg/L) ≤ | 0.05 |
| 硼酸盐(以B计)/(mg/L) ≤ | 5 |
| 硝酸盐(以N计)/(mg/L) ≤ | 20 |
| 氟化物(以F计)/(mg/L) ≤ | 1.5 |
| 耗氧量(以O2计)/(mg/L) ≤ | 2.0 |
| 挥发性酚(以苯酚计)/(mg/L) ≤ | 0.002 |
| 氰化物(以CN-计)/(mg/L) ≤ | 0.01 |
| 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) ≤ | 0.3 |
| 溴酸盐/(mg/L) ≤ | 0.01 |
| 亚硝酸盐(以NO2-计)/(mg/L) ≤ | 0.1 |
| 余氯/(mg/L) ≤ | 0.05 |
| 亚氯酸盐(mg/L） ≤ | 0.01 |
| 甲醛/(mg/L) ≤ | 0.9 |
| 汞/(mg/L) ≤ | 0.001 |
| 矿物油/(mg/L) ≤ | 0.05 |
| 三氯甲烷/(mg/L) ≤ | 0.02 |
| 四氯化碳/(mg/L) ≤ | 0.001 |
| 总α放射性/（Bq/L） ≤ | 0.1 |
| 总β放射性/（Bq/L） ≤ | 1 |
| 226镭放射性/（Bq/L） ≤ | 1.1 |

2.5.4  本标准的微生物指标为“菌落总数”、“大肠菌群”、“霉菌”、“酵母”，“致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）”。参照GB 19298－2003《瓶（桶）装饮用水卫生标准》卫生指标，以现行国家标准为依据，体现了地方标准与现行国家标准的统一。

微生物指标见表3

表3 微生物指标

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 菌落总数/(cfu/mL) ≤ | 50 |
| 大肠菌群/(MPN/100mL) ≤ | 3 |
| 霉菌/(cfu/mL) ≤ | 10 |
| 酵母/(cfu/mL) ≤ | 10 |
| 致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌） | 不得检出 |

2.5.5 标准主要关键指标（理化指标、微生物指标等）参考美国联邦法规标准CFR21、欧盟饮用水水质指令98/93/EC的相关要求，并参照GB 19298－2003《瓶（桶）装饮用水卫生标准》的要求。

饮用天然山泉水产品2011年检测结果详见附件2。

2.5.6加工工艺要求

参照GB 19304-2003《定型包装饮用水企业生产卫生规范》，在标准 “4.6加工工艺”中规定：

4.6.1 应符合GB 19304-2003《定型包装饮用水企业生产卫生规范》规定的条件下进行加工与灌装。

4.6.2 允许通过过滤、杀菌等处理方法；不允许添加任何化学添加物。

4.6.3 不得用容器将源水运至异地灌装。

以上条款明确了在加工过程中的质量关键控制点，以保持饮用山泉水天然的品质；不允许添加任何化学添加物，尤其是添加化学消毒剂（如二氧化氯等）。含氯消毒剂可能会改变源水天然的品质和口感，或带来消毒副产物的危害。符合CAC-《CODEX STAN 227-2001:瓶装/包装饮用水（不包括天然矿泉水）通用标准》“3.2.1对与健康相关的化学和放射性物质的限制”的条款规定。

2.6 检验方法

本标准相关的所有检验项目，均按照国家标准所规定的检验方法测定。

感官要求：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物按GB/T 8538规定的方法测定。

理化指标：电导率按GB 17323附录A规定的方法测定；锑、砷、铜、钡、镉、铬、铅、锰、镍、银、硼酸盐、硝酸盐、氟化物、耗氧量、挥发性酚、氰化物、阴离子合成洗涤剂、溴酸盐、亚硝酸盐、汞、矿物油、226镭放射性、钾、钠、钙、镁按GB/T 8538规定的方法测定。

亚氯酸盐、余氯、甲醛、三氯甲烷、四氯化碳、总α放射性、总β放射性按GB/T 5750规定的方法测定。

微生物指标按GB/T 4789.21规定的方法检验。

净含量按JJF 1070规定的方法检验。

- 在检验规则中规定了水源水质检验要求：

每年根据附录A所有指标进行一次水源水质项目检验。如出现可能影响水源水质的情况，根据需要选取合适的项目检验。如水源水质不符合要求，不得进行生产，必须对水质变化采取措施，连续3次取样检验合格后方可重新生产。

- 在型式检验规定了：

本标准技术要求中规定的所有项目均为型式检验项目。型式检验每季度进行一次，或当出现下列情况之一时进行检验：

──更换设备，工艺发生较大变化时；

──停产1个月后重新恢复生产时；

──水质出现较大波动时；

──出厂检验结果与平常记录有较大差别时。

- 在判定规则中：

- 1、出厂检验

全部项目合格，则判定该批产品合格。感官指标、电导率、净含量不合格，允许在同批产品中加倍抽样，对不合格项目进行复检，以复检结果为准。若复检项目仍有一项不合格，则判定该批产品为不合格品。菌落总数和大肠菌群不符合本标准规定时，则判该批产品为不合格品。

- 2、型式检验

全部项目合格，则判定该批产品合格。感官、净含量和理化指标如有不合格，允许在同批产品中加倍抽样，对不合格项目进行复检，以复检结果为准。若复检项目仍有一项不合格，则判定该批产品为不合格品。微生物指标不符合本标准规定，则判定该批产品不合格，不得复检。

这些规定参照GB 19304-2003《定型包装饮用水企业生产卫生规范》、GB 8537-2008《饮用天然矿泉水》等标准的要求。

2.7 标志

2.7.1 产品标签除符合GB 7718《预包装食品标签通则》和《食品标识管理规定》外，应标注天然山泉水水源地山体名称。

2.7.2 在使用“牌号名称”或“商标名称”时，标签需用醒目字体标明“饮用天然山泉水”；非采用本标准中3.1定义的水源生产的产品不得标注“饮用天然山泉水”。

2.7.3 标签应标示饮用天然山泉水产品的主要阳离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+）的含量范围。

《饮用天然山泉水》关于标签的上述要求，突出天然山泉水含有天然矿物质的品质特性，以区别于纯净水；标注天然山泉水水源地山体名称以区别广东地方标准DB44/116-2000《瓶装饮用天然净水》标准中的江河、湖泊等水源。参照了《国际瓶装水协会（IBWA）瓶装水规范》（2007年10月修订，2008年1月生效）的有关规定。

在《国际瓶装水协会（IBWA）瓶装水规范》（2007年10月修订，2008年1月生效）中：

5 标签要求

5.1 产品名称

不同国家可以按照该国详细的法律规定选择适当的产品名称，从文化和传统习惯上反映当地消费者的喜好。

然而，在建立这样的标签要求时，应考虑任何符合本标准的产品保证能以某种方式表示在标准内的分类并且消费者不会被误导。

5.1.1产品名称可以是如下所示，按照2.1部分的分类标准。

5.1.1.1 定义为原水的水

任何合适的名称均可采用，只要水符合2.1.1部分描述的准则并符合包括限制这类水的名称叫某些名称或某一种名称的每一个国家建立的附加标准。当水是由不同环境条件下采集的混合物，每种水源都要标示。

只有按照目前的标准定义为原水的水才能用表示原产地的名称代表或印上一个专门的原产地标记。按照目前的标准，使用和选择产品名称的国家，代表已处理的水不能使用定义为原水的水这种名称，反过来也是一样。使用时，选择名称定义的国家建立的附加准则不能与目前标准的规定相抵触。

5.2 附加标示要求

5.2.1 化学组成

灌装水的总可溶性固形物含量可以标示在主要标签上。对于定义为原水的水，赋予产品特性的化学组成也可以标示在标签上。

5.2.2 地理位置

当权威当局要求时，特殊环境资源和/或定义为原水的水源必须按照适用的法律规定的方式标示准确的地理位置。

5.3 标签禁忌

5.3.1 本标准涉及的产品在性质方面不得声称关于医疗（预防、减缓、治疗）的效果。除非是真实的和不会误导消费者，不得做关于对消费者健康有益效果的其它宣传。

5.3.2 地点、村庄或特定产地名称不应构成部分商品名，除非它指的是在为商品名设计的产地采集的被定义为原水的水。

5.3.3 会导致公众意识上的混淆或任何形式的误导公众关于自然环境、来源、组成和性质的任何声明或图示设计用于出售都是禁止的。

本标准《饮用天然山泉水》定义以及产品标签要求符合《国际瓶装水协会（IBWA）瓶装水规范》“5.1 产品名称：不同国家可以按照该国详细的法律规定选择适当的产品名称，从文化和传统习惯上反映当地消费者的喜好。只有按照目前的标准定义为原水的水才能用表示原产地的名称代表或印上一个专门的原产地标记。按照目前的标准，使用和选择产品名称的国家，代表已处理的水不能使用定义为原水的水这种名称，反过来也是一样。使用时，选择名称定义的国家建立的附加准则不能与目前标准的规定相抵触。”以及“5.2.1化学成分灌装水的总可溶性固形物含量可以标示在主要标签上。对于定义为原水的水，赋予产品特性的化学组成也可以标示在标签上。”的要求。

参照《国际瓶装水协会（IBWA）瓶装水规范》5.3 标签禁忌5.3.1 ，本标准涉及的产品在性质方面不得声称关于医疗（预防、减缓、治疗）的效果。除非是真实的和不会误导消费者，不得做关于对消费者健康有益效果的其它宣传。

- 本标准《饮用天然山泉水》中“7.1.1 …除非经国家有关部门审批认可，否则标签上不得声称有医疗作用。”严格参照《国际瓶装水协会（IBWA）瓶装水规范》有关规定。

7.2.1 包装材料应符合国家有关食品安全卫生标准要求，符合食品安全有关规定。

3   征求意见的采纳情况及主要意见分歧的处理和依据

本次标准征求意见稿共向相关生产企业发出63份，回收41份；共收到意见27条，采纳3条，部分采纳1条，未采纳23条。

3.1 企业普遍反映，要求取消菌落总数。但考虑到与现行的国家标准统一，本标准仍保持菌落总数指标≤50CFU/mL。

3.2 对于水源周边的卫生防护，有的企业要求建议直接引用GB/T 13727-1992。起草小组认为山泉水不属于矿产资源，有其自身特点，不适宜直接引用矿泉水水源地的保护条款。

参照CAC-《CODEX STAN 227-2001:瓶装/包装饮用水（不包括天然矿泉水）通用标准》：

---在易污染的范围内采用防护措施一避免水源的化学、微生物和物理品质造成任何污染或外部影响；

---保证水源最初微生物纯度和化学组成基本元素的采集条件；

---微生物方面，依据第3条款和第4条款的规定，它们在水源处适于饮用并且采取特殊卫生防护是一直保持此状态，直到包装；

本标准加入二级保护区为合理条款。

3.3  有建议将电导率改为（20-120）μs/cm，防止有个别企业有可能将电导率超标的纯净水当山泉水包装、销售。

起草小组认为电导率下限要考虑与纯净水指标的衔接，上限要考虑与矿泉水的区别。对山泉水企业的统计数据显示，多数山泉水的电导率偏低，并且受降水影响较大，但又不影响产品质量，所以最终确定电导率为（10－300）μs/cm。

3.4  有建议增加“限制人为添加二氧化氯”的指标。因部分水厂为保证微生物指标与溴酸盐双达标，人为添加二氧化氯。

起草小组认为：饮用天然山泉水定义规定了不含任何化学添加物，二氧化氯是化学消毒剂，在成品中不得有残留，且本标准征求意见稿中包含亚氯酸盐指标，已对该消毒副产物有控制，所以不需要重复设置。

3.5  有建议溴酸盐的检测成本高，希望减少检测次数。

起草小组认为：溴酸盐是被国际癌症研究机构定为2b级的潜在致癌物，是生产关键控制点，应保留每月对溴酸盐进行一次检测的要求。

3.6  其他意见详见附件3“标准征求意见汇总处理表”。

4、其他需要说明的事项。

4.1 由于山泉水的消耗量大，考虑到对广大群众健康的长期影响，本标准依照《食品安全法》的要求，严格制订了有害有毒物质指标限量值。

4.2 本标准的征求意见稿仅向广东省瓶装饮用水行业协会的相关会员生产企业发放，更广泛的意见征求有待食品安全标准主管部门决定。

4.3原拟在标准中增加“山泉水标签上不可有所谓有益健康”的词语，但考虑到现行广告法、商标法中已经有相应规定，为使标准更符合产品质量的特质，所以未对此条加以限制要求。

4.4 本文中加注下划线的文字内容为引用文献。

主题词：卫生  食品  标准  函

校对：食安处  罗力                     （共印20份）